Réponds aux exigences de la RT 2012.

Eligible au crédit d’impôt (suivant loi de finances en vigueur)

Les calories sont prises directement dans l’air extérieur ou ambiant : gains énergétiques maximums.

Fonction dégivrage automatique : permet une utilisation jusqu’à -5 °C

Equipé d’une boucle recyclage ECS, réduit le temps d’arrivée de l’eau chaude

Compatible avec la programmation « heures creuses »

Certifié EN 16-147 et NF Electricité ***

COP de 2,72 (essai à 7°C, air extérieur, t° réf. 52,5°C)

COP de 2,86 (essai à 15°C, air ambiant, t° réf. 52,5°C)

Production importante d’eau chaude (367 litres d’eau en continu)

Condenseur à l’extérieur de la cuve

Système automatisé anti-légionnelle : élimine tout risque de

développement microbien.

Complètement automatisé, sa mise en œuvre est simplifiée

Entrée et sortie d’eau en façade qui facilitent le branchement

L’affichage digital permet de contrôler la température de votre eau chaude sanitaire et d’effectuer des réglages simples

Gainage jusqu’à 10 m : plusieurs configurations d’installation possibles

Installation sur air extérieur ou sur air ambiant

Caractéristiques techniques

En option, kits de raccordement

Installation sur air extérieur

Installation sur air ambiant (pièce > 20 m3)

Descriptif CCTP

Chaque lot devra être équipé d’un chauffe-eau thermodynamique, cet appareil sera de marque Tresco, modèle TANEO.

Il aura les caractéristiques suivantes :

- Grande capacité de 285 litres - Vmax (selon EN 16-147) : 367 litres

- Pompe à chaleur intégrée à la machine

- Appareil de diamètre 660 mm pour une hauteur de 1837 mm

- Cuve en acier émaillé

- Système anticorrosion : anode magnésium

- Plage de fonctionnement de -5°C à +35 °C assurée par une fonction dégivrage automatique de série

- Equipé d’un système anti-légionnelle de série, évitant tous risques de développement microbiens

- La régulation est à affichage digital permettant de contrôler la température de l’eau chaude et d’effectuer des

réglages simples.

- Compatible avec la programmation « heures creuses »

- Garantie : 2 ans pour la pompe à chaleur / 5 ans pour la cuve

- Pose au sol par pieds réglables

- Le chauffe-eau devra être CE